网闸

预算：4万元

质保期：三年

技术参数：

1、2U机架式设备;整机吞吐量≥500Mbps；系统延时≤1ms；内端：CPU≥四核;内存≥4G;存储≥板载8G EMMC存储；隔离卡；千兆电口≥4个，combo口≥2个，USB口≥2个，console口≥1个；外端：CPU≥四核;内存≥4G;存储≥板载8G EMMC存储；隔离卡；千兆电口≥4个，combo口≥2个，USB口≥2个，console口≥1个；双液晶屏，电源：220VAC 单电源，功率：≥150W；质保期/服务期≥3年；

2、支持隔离映射、安全通道、文件同步、数据库同步、Web代理、双机热备、端口聚合等功能模块。

3、支持双活服务器数据库映射。

4、支持以趋势图形式方式展示近7日内，每日系统cpu、内存、负载使用以及会话连接数情况，以便管理员分析当前系统运行状态。

5、API管理接口支持访问密钥数字签名验证，确保访问请求身份认证以及数据未被非法篡改。（提供界面截图并加盖公司公章）

6、支持页面查看、下载API接口说明文档以及示例，提供API接口对接指导。

7、支持反向远程管理，系统本地管理服务主动注册到远程管理服务器，并将本地管理服务端口与远程管理服务端口绑定，实现远程管理服务器通过本地管理服务对系统进行反向远程管理。（提供界面截图并加盖公司公章）。

8、支持自定义多机热备服务监控对象，包括IP监控以及端口服务监控，如出现关键IP、服务无法正常连接，则主动发布异常状态，并退出主状态（提供界面截图并加盖公司公章）。

9、支持IPV4、IPV6双协议栈接入，支持端口聚合，支持动态聚合（LACP）、静态聚合、主备模式等聚合模式。

10、支持ping、traceroute、tcp服务检查、抓包工具、arp、route show、free、ifconfig运维工具，方便管理员在配置策略或调整网络时排查情况。

11、支持Web正向代理；支持代理访问方向、访问端口限制；支持关键字过滤；支持请求方法、文件类型、源IP、目的IP、域名、访问时间段以及MIME类型黑白名单控制，保证网页的安全数据预览，阻断非法数据交换。

12、支持可信端到不可信端、不可信端到可信端的单向、双向文件同步交换。

13、文件标识客户端支持Windows和国产银河麒麟操作系统，可针对文件数据进行打标和除标操作（提供界面截图并加盖公司公章）。

14、标识客户端支持用户账号密码验证，通过验证的用户可获取到对应账号等级、标识信息（提供界面截图并加盖公司公章）。

15、支持主流数据库Oracle、SQL Server 、Sybase、 MYSQL、DB2、PostgreSql，国产数据库(DM、KINGBASE、OSCAR、GBASE)的同步。

16、支持数据表智能匹配，可自动匹配表名、字段相同的数据表建立同步关系，满足大批量数据表同步场景下的快速配置需求（提供界面截图并加盖公司公章）。

17、支持数据表智能匹配，可自动匹配表名、字段相同的数据表建立同步关系，满足大批量数据表同步场景下的快速配置需求（提供界面截图并加盖公司公章）。

18、支持域名解析服务，可将指定域名解析到网闸接口IP实现基于域名的应用协议交换。

19、支持日志自动备份存档，可实现每天、每周、每月自动存档备份数据。

20、产品具备公安部计算机信息系统专用产品销售许可证增强级。